Lernfeld 3: Mauern eines einschaligen Baukörpers

Die Außenwände eines Ferienhauses planen – Lösungsvorschlag

2. Berechnungen (mögliches Vorgehen)

Steinbedarf (Stk.):

1) Mauerfläche (A):

L1 	+ 	L2 	+	 L3 	+ 	L4 	+ 	L5 	+ 	L6	  x	Mauerhöhe

4,24 m	+	1,76 m	+	1,99 m	+	2.76 m	+	5,99 m	+	4,76 m    x 	2,50 m

A = 53,75 m2

2) Abzüge (-A):

L2: 1,01 m x 2.12 m	- 	L4: 1,01 m x 1,50 m 	-         L5: 2,51 m x 1,50 m        -       L6: 2 x 1,51 m x 2,01 m

2,14 m2 		-	 1,52 m2		- 	3,77 m2 	          -         6,07 m2

-A = 13,25 m2

3) Mauerfläche gesamt (Ages.)

53,75 m2     -     13,25 m2      =    40,25 m2

4) Anzahl Steine (Stk.):

40, 25 m2	x 	66 Stk/m2	= 2657 Stk.

Mörtelbedarf (Liter):

40,25 m2	x	50 Liter/m2	= 2013 Liter

Kosten (€):

Steine		: 2657 Stk.	 x 	0,504 €/Stk.	= 1339,13 €

Mörtel		: 2013 Liter	x	0,15 €/L.	= 301,95 €

Mauersperre	: 18,43 m 	x	0,20€/m	=3,69 €

Lohn		: 40,25 m2	x	0,93 Std./m2	x	57,74 €/Std.	= 2162,50 €

Gesamt		: 3807,27 €

3. und 4. Zeichnungen (gewählt z.B. Blockverband)

Außenwand (L4) mit Fenster   2 DF Blockverband

ANSICHT

7.

2.

1.

7. Schicht DRAUFSICHT

1.24

1.01

99

1.51

2. Schicht DRAUFSICHT

1. Schicht DRAUFSICHT

24

3.24

5. Hinweise zu den Mauerverbänden (mögliche Antwort)

Mauerverbände beschreiben die Lage einzelner Mauersteine innerhalb eines Mauerwerkes. Sie gewährleisten durch den gleichmäßigen, schichtenweisen Fugenversatz, den Zusammenhalt des Mauerwerkes und eine sichere Übertragung der Druckkräfte.

Der schichtenweise Fugenversatz nennt man Überbindemaß (Ü) und darf bei klein- und mittelformatigen Steinen 0,4 x Steinhöhe (h) nicht unterschreiten und muss mindestens 4,5 cm betragen. In der Regel beträgt der Fugenversatz 1/2 am (Viertelsteinüberdeckung) oder 1 am (Halbsteinüberdeckung).  Man unterscheidet folgende „tragende“ Verbände:

- Läuferverband (Wände mit längs der Wandflucht ausgerichtete Mauersteine)

- Binderverband (Wände mit quer der Wandflucht ausgerichtete Mauersteine)

- Block- bzw. Kreuzverband (Wände mit schichtenweise abwechselnd quer- und längs ausgerichtete Mauersteine)

Wir entscheiden uns für den Kreuzverband, da dieser für Zusammenhalt des Mauerwerkes und die Übertragung der Druckkräfte besonders gut geeignet ist.

6. Hinweise zu den Aufgaben einer Außenwand (mögliche Antwort)

Die Außenwände haben unterschiedliche Aufgaben:

- Sie nehmen Druckkräfte aus den Geschossdecken auf und übertragen diese in das Fundament

- Sie müssen den Schall gegen Geräusche von außen dämmen

- Sie müssen die Wärmeleitung nach außen verhindern (Wärmedämmung) dies gilt besonders, wenn keine weiteren Wärmedämmmaßnahmen für die Außenwand vorgesehen sind

- Sie müssen ggf. andere, an die Außenwand angestoßene Querwände stützen, damit diese stabiler stehen (Aussteifende Funktion)

- Sie bieten Witterungsschutz

- Sie bieten Sichtschutz

7. Hinweise zum Kalksandstein (mögliche Antwort)

Kalksandsteine sind ungebrannte, künstliche Steine.

Sie besteht aus Kalk, Wasser und Sand und werden

bei 400 °C dampfdruckgehärtet („gebacken“).

Sie haben folgende Eigenschaften:

- Hohe Druckfestigkeit

- Hohe Masse

- Guten Schallschutz

- Gute Wärmespeicherfähigkeit

- Hohe Maßgenauigkeit

- Schlechte Wärmedämmung

8. Hinweise Mauermörtel (mögliche Antwort)

Mauermörtel ist eine plastische Masse, wird fest und verbindet die einzelnen Steine miteinander zu einem Mauerwerk.

(1) Mörtel besteht aus drei Komponenten. Diese haben alle eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen:

Sand		: Ist das tragende Gerüst und sorgt für die Druckfestigkeit des Mörtels

Wasser 	: Ist der Reaktionspartner des Bindemittels und sorgt für die Verarbeitbarkeit des Mörtels

Bindemittel 	: Ist der Kleber und sorgt dafür, dass der Mörtel erhärtet

(2) An den Bestandteilen werden Anforderungen gestellt:

Sand		: Gemischtkörnig (0-4mm) gewaschen, sauber, frostsicher, gedrungen

Wasser		: Sauber, keine Salze o.ä., „Leitungswasser“

Bindemittel	: Eine bestimmte Festigkeit

Je nach Art des Bindemittels Kalk (A), hydraulischer Kalk (B) oder Zement (C) und seinem Mischungsverhältnis mit Sand, bekommt der Mörtel unterschiedliche Eigenschaften: (hier z. B. tabellarische Übersicht einfügen)

Wir entscheiden uns für MG II: Sehr gute Verarbeitbarkeit, breite Anwendungsbereiche und ausreichende Festigkeit.

9. Hinweise für das sichere Aufstellen eines Bockgerüstes (mögliche Antwort)

- Die Gerüstböcke nur auf sicherer Unterlage aufstellen (Betondecke, Bohlen,…)

- Die Gerüstböcke so aufstellen, dass sich die Rücklaufsperre an der frei zugänglichen Seite befindet.

- Je nach Belastung die Gerüstgruppe bestimmen und daraufhin die Belagsbreite festlegen.

- Die Bohlendicke nach Gerüstgruppe und Bockabstand auswählen.

- Die Belastung und Abstände der Gerüstböcke berechnen und mit der zul. Tragfähigkeit vergleichen, evtl. geringer Abstände wählen.

- Der Belag darf nicht wippen oder ausweichen. Er darf nicht mehr als 0,30 m über das letzte Auflager hinausragen.

- Genügend große Überdeckungen im Bereich der Stöße vorsehen.

- Bei einer Materiallagerung mindestens 20 cm freier Durchgang

- Gerüste mit Belagshöhen von mehr als 2,00 m nach Aufbau- und Verwendungsanleitung verstreben.

- Seitenschutz aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett vorsehen, wenn der Gerüstbelag mehr als 2,00 m über dem Boden liegt.